| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Полный комплекс работ по чистовым отделочным работам мест общего пользования |  |
| 1. Генеральный подрядчик | ЗАО «УМ №67» |
| 2. Основание для проведения работ | ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ» рабочая документация 589/20-АР.1, AnaSign Studio Студия инженерного дизайна АИ-АИ |
| 3. Вид строительных работ | Полный комплекс работ по чистовым отделочным работам мест общего пользования |
| 4. Подрядчик |  |
| 5. Наименование и расположение объектов | Объект: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным гаражом, на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0004018:2, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 1» |
| 6. Цель выполнения работ | Чистовые отделочные работы мест общего пользования |
| 7. Требование к выполнению работ | Субподрядчик обязан выполнить следующие организационные мероприятия: 1. Организовать оперативное управление работами с ежедневным присутствием ответственного лица за ведение работ. 2. Соблюдать миграционное законодательство РФ о допуске к работам иностранных рабочих. Ответственность за нарушение полностью лежит на Подрядчике. 3. Обеспечить рабочих спецодеждой и средствами охраны труда. 4. Ежедневно вести фотофиксацию выполняемых работ (в начале, в середине и конце рабочего дня). 5. Вести работы в соответствии с Технологической картой и ППР. 6. Осуществлять инженерное и материально-техническое сопровождение выполнения работ. 7. Проводить контроль качества выполняемых работ. 8. Подготовить и сдать Генподрядчику исполнительную документацию. 9. Восстановить (компенсировать затраты) нарушенное благоустройство и поврежденные конструкции, располагающихся вне зоны ведения работ на прилегающей территории. 10. Организовать необходимые мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ. 11. Предоставить ППР и график производства работ (по требованию) 12. Проводить входной, операционный и приёмочный контроль поступающих материалов, изделий и конструкций; 13. Осуществлять лабораторный контроль проектных показателей поступаемых материалов; 14. Вести геодезическое и лабораторное сопровождение работ 15. Предоставить на все применяемые материалы документы, указанные в соответствующем ГОСТ, а также подтверждающие соответствие материалов Федеральным законам №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" 16. Выполнить устройство бытового городка. Бытовые помещения организуются силами и средствами Подрядчика на строящемся здании. Расположение уточнить у ответственного представителя Генерального Подрядчика на Объекте; 17. Обеспечить уборку бытового городка на период строительства; 18. При производстве работ в зимнее время должны быть учтены требования СП 70.13330.2012, актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. Цементные растворы без пластификаторов не применять. 19. Все строительные и отделочные материалы, применяемые при производстве строительно - монтажных работ, должны иметь сертификаты, подтверждающие разрешение использования их на территории РФ : заключение о соответствии санитарно -эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, техническое свидетельство и сертификат соответствия нормам пожарной безопасности. 19. Предоставить оператора для мойки колес автомобилей, касающихся деятельности Подрядчика; 20. Предоставить биотуалеты для Рабочих своей организации; 21. Выполнить работы по устройству временных ограждений; 22. Выполнить черновую отделку железобетонных и армокаменных конструкций мест общего пользования, оконных и дверных откосов, попадающих в зону МОП. Требования к качеству оштукатуренной поверхности – К3. 22.1. Выполнить чистовую отделку оштукатуренных мест общего пользования, оконных и дверных откосов, попадающих в зону МОП. Требования к качеству поверхности – К4. 22.2. Работы по применению ровнителя выполняются по согласованию с заказчиком только в местах где работы по устройству стяжки (ЦПС) выполненные с нарушением СП. (Отдельные места с подписанием Акта с ссылкой на СП). 22.3. Все применяемые материалы перед покупкой и применением после предоставления конъектурного анализа и согласования с отделом снабжения заказчика. 22.4. Все дверные и оконные откосы учитываются в стоимости за м2. стен. 22.5. Монтаж теневого плинтуса включает в себя заштукатуренные места примыкания. 22.6. Подрядчик несет ответственность за выполненные работы, а так же их сохранность до момента их сдачи в эксплуатирующую организацию. 23. Каждый отделочный слой перед укладкой или нанесением последующего должен быть подготовлен в соответствии с технологической картой поставщика материала – обеспылен, огрунтован, иметь иной характер подготовительных работ; Предъявление подготовленной поверхности перед нанесением последующих слоев обязательно! 24. В случае если в прилагаемой к тендеру проектной документации нет явного указания на тип и марку материала до закупки и поставки Подрядчик должен в обязательном порядке согласовать данный материал с представителей Генерального Подрядчика; 25. В случае необходимости подрядчик обязан обеспечить нормальные условия для выполнения работ – обогрев помещений, закрытие контура; 26. Требование к качеству подготовки отделываемой поверхности - не ниже К4; 27. Заделка негорючим материалом НГ отверстий в местах прохода всех инженерных коммуникаций входит в обязанность Подрядчика по Договору; 28. При выполнении работ по укладке керамического гранита учесть с затирку швов и герметизацию силиконом примыкания пол/стена, включая стоимость клея и затирки. 29. При формировании цены учесть защиту чистовых поверхностей полов от возможных повреждений оргалитом; 30. По завершении работ подрядчик выполняет финишный клининг перед предъявлением помещений управляющей компании и повторный клининг перед началом заселения; 27. Во избежание сомнений, недоразумений при подготовке КП и в процессе выполнения работ в обязательном порядке требуется ПОСЕТИТЬ строительную площадку! |
| 8. Продолжительность выполнения работ | 6 месяцев. |
| 9. Объем выполняемых работ | - Согласно Рабочей документации и ведомости договорной цены. - В стоимости учесть обеспечение замкнутого контура в помещении при необходимости; - Стоимость выполнения работ по устройству дверных и оконных откосов отдельно не выделена. Площадь откосов считается как площадь поверхности стен; - В случае необходимости подрядчик выполняет заделку ранее выполненных штроб в местах общего пользования. Мероприятия по заделке штроб учтены в цене работ по Договору; |
| 10. Охрана труда и промышленная безопасность | Подрядчик обязуется: Обеспечить наличие на объекте строительства следующих документов: - Инструкции по охране труда и технике безопасности по видам работ; - Допускать к работам поверенное оборудование и механизмы. - Противопожарные инструкции. - Список лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением); - Перечень работ, осуществляемых по нарядам, утвержденный приказом; - Журналы в соответствии с требованиями обязательных правил, в том числе: инструктажей персонала, проверки знаний. - Подрядчик несёт полную материальную и юридическую ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на производстве в соответствии с действующими нормами и правилами, а также Законодательством Российской Федерации. Выполнить требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе (актуальные версии): - Градостроительный кодекс РФ; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - О противопожарном режиме (с изменениями на 17 октября 2016 года). - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). - СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1). СП (Свод правил) от 28.12.2010 N 51.13330.2011 - СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" с изменениями на 27 декабря 2010 года - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» - Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Федеральный закон №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" - иные нормативные акты в соответствии с Законодательством РФ |
| 12. Перечень норм и правил, соответствие которым должно быть обеспечено при проведении работ | - Градостроительный кодекс РФ; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - О противопожарном режиме (с изменениями на 17 октября 2016 года). - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). - СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1). СП (Свод правил) от 28.12.2010 N 51.13330.2011 - СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" с изменениями на 27 декабря 2010 года - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» - Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Федеральный закон №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" - иные нормативные акты в соответствии с Законодательством РФ |