ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № __

г. Челябинск							         «___» _________2025г.

Акционерное общество «Завод «Прибор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Санникова Артема Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Предметом настоящего Договора является оказание специализированных услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ), для объекта: АБК №1 и АБК №3 АО «Завод «Прибор», (далее Услуги).

1.2. Исполнитель выполняет все работы по настоящему Договору собственными силами или силами субподрядных организаций.

1.3. Место оказания услуг: г. Челябинск, Комсомольский проспект,29.

1.4. Оказанные услуги оформляются актом приема - сдачи.

1.5. Срок оказания услуг с 01.01.2026  по 31.12.2026 г.

1.6.  Техническое обслуживание проводится с целью поддержания систем, указанных в п.1.1. настоящего договора в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации систем и действия настоящего договора. Исполнитель выполняет работы по техническому обслуживанию систем в пределах и в соответствии с перечнем регламентных работ (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Порядок выполнения работ

По техническому обслуживанию систем

  - Для организации технического обслуживания Стороны оформляют «Журнал технического обслуживания», далее именуемое - Журнал (Приложение №2), в котором делаются записи о каждом посещении Исполнителя, проведенном техническом обслуживании системы и его результатах, техническом состоянии систем. Журнал ведется сторонами совместно в двух оригинальных экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, другой у Исполнителя. Каждая из сторон может отразить в журнале свое особое мнение по любому вопросу в рамках настоящего договора. Отказ Заказчика от удостоверения факта выполнения Исполнителем работ должен быть мотивирован в письменном виде в журнале в день проведения фактических работ, либо в первый рабочий день следующий за днём проведения работ, в противном случае работы считаются принятыми Заказчиком в одностороннем порядке.

  - Работы по устранению неисправностей, осуществляются на основании заявок Заказчика, направленных Исполнителю по электронной почте _______________________(внеплановые работы), или в случае выявления неисправностей в ходе проведения работ по техническому обслуживанию.

  - В целях устранения неисправностей в работе систем в плановом режиме Исполнитель обязуется отреагировать в течение 3 (трёх) часов, при этом обеспечить явку своего специалиста для устранения неисправности или замены вышедшего из строя элемента в течение 24 часов после приема заявки. По окончании ремонтных работ (в том числе наладка, переналадка, мониторинг) должен быть составлен акт обследования АПС и СОУЭ.

  - Стоимость ремонтных работ (в том числе замена) отдельных элементов и узлов, требующих дополнительных финансовых затрат не включается в стоимость технического обслуживания (абонентский платеж), их замена осуществляется на основании п.12.4. договора №240 от 02.09.2024 года по оказанию специализированных услуг по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для объекта: АБК №1 и АБК №3  АО «Завод «Прибор» (Исполнитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание приборов и оборудования, в соответствии с гарантийным сроком завода-изготовителя, а на  выполненные монтажные работы с момента подписания акта приема-сдачи, сроком на 3 года. В случае выхода из строя оборудования по вине завода-изготовителя либо Исполнителя, его замена производится бесплатно.) (Приложение №1, таблица №1,2,3),

  - При возникновении не гарантийного случая, все работы необходимо производить в рамках отдельного договора.

  - Исполнитель вправе привлекать по отдельному договору на оказание услуг третьих лиц с  предварительным получением на то согласия Заказчика, при этом ответственным перед Заказчиком остается Исполнитель.

  - Работы по устранению неисправностей систем или отдельных элементов в необходимых случаях могут проводиться у Исполнителя.

  - Любые действия по повышению эффективности работы систем (изменению, модернизации, улучшению, приобретению нового оборудования, программного обеспечения, внесение изменений в конфигурацию систем и т.п.) совершаются только по письменному согласованию с Исполнителем, в противном случае Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю претензии связанные с возникновением сбоев в работе системы, а Исполнитель имеет право выставить счет за проведение дополнительных работ, направленных на устранение дефектов, возникших в результате вышеуказанных работ.

  - Любые действия связанные с ремонтными работами (ремонт, замена отдельных элементов и узлов) направленными на устранение неисправностей систем или отдельных элементов совершаются только по письменному согласованию с Заказчиком, в противном случае Исполнитель не вправе предъявлять Заказчику претензии связанные с возникновением сбоев в работе системы (выход из строя узлов, агрегатов, и всей системы АПС и СОУЭ), в свою очередь при возникновении таких случаев Исполнитель обязуется восстановить работу всей системы, отдельных элементов и агрегатов (устранив дефект) за свой счет.

  - В случае привлечения Заказчиком стороннего подрядчика (исполнителя) для проведения дополнительных работ на объекте Заказчика, которые повлекут за собой привлечение специалистов Исполнителя вне рамок настоящего договора, сроки и стоимость проведения дополнительных работ согласовываются Заказчиком и Исполнителем отдельно.

- Порядок приема-сдачи работ

  - Услуги, оказанные Исполнителем в каждом календарном месяце, считаются оказанными Исполнителем с момента внесения записей в журнал учета работ по техническому обслуживанию, в котором стороны указывают выполненные Исполнителем плановые и внеплановые работы по техническому обслуживанию систем и после подписания сторонами акта выполненных работ. Исполнитель также в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечению отчетного месяца, направляет Заказчику счет на оплату, а так же обязан направить подписанные со своей стороны акты выполненных работ.

  - Указанные в настоящем разделе договора документы могут быть направлены Сторонами друг другу с помощью средств электронной связи, по адресам, указанным в настоящем договоре. Подобного рода документы будут иметь юридическую силу до обмена Сторонами их оригиналами.

  - Заказчик обязан подписать акт выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения, либо предоставить мотивированный отказ в письменном виде в этот же срок. В противном случае акт выполненных работ будет подписан Исполнителем в одностороннем порядке. Заказчик не вправе уклоняться от оплаты при отсутствии подписанного сторонами акта выполненных работ и при наличии записей в журнале за соответствующий отчетный период.

- Обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1 С надлежащим качеством оказывать услуги по настоящему

Договору в течение срока оказания услуг, установленного пунктом 1.5.

Техническое обслуживание выполнять в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом «О техническом регулировании», Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р «Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса Безопасный город», ГОСТ Р 57974-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования», ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

С целью определения технического состояния, работоспособности систем АПС и СОУЭ, Исполнитель составляют акт первичного обследования, с указанием на наличие или отсутствие дефектов, неисправностей и других замечаний, а Заказчик подписывает данный акт.

4.1.2. Проводить техническое обслуживание не реже 1 (одного) раза в месяц.(Приложение №1-таблица 1, 2,3)

4.1.3. Осуществлять сдачу оказанных услуг в порядке и на условиях настоящего договора;

4.1.4 Осуществлять эксплуатационное обслуживание и текущий ремонт объектовых базовых приборов, передающих сигнал о срабатывании АПС и СОУЭ.

4.1.5. Осуществлять постоянный контроль технического состояния и правильности функционирования систем в целом путем проведения мониторинга.

4.1.6. Осуществлять периодическую проверку (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации, но не реже 1(одного) раза в квартал. Оказание услуг, как в ходе эксплуатации, так и при проведении технического обслуживания АПС и СОУЭ осуществлять средствами измерений, прошедшими своевременную метрологическую поверку.

4.1.7. Осуществлять своевременную замену отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них (по не гарантийным случаям). Замена вышедших из строя элементов АПС и СОУЭ (по не гарантийным случаям) осуществляется за счет средств Заказчика, только после письменного согласования объемов, стоимости, сроков замены с Заказчиком.

4.1.8. Осуществлять ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения путем мониторинга.

4.1.9. Осуществлять проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем путем мониторинга. По результатам мониторинга разрабатывать меры по совершенствованию методов технического обслуживания АПС и СОУЭ и доводить данную информацию до заказчика.

4.2.1. Информировать Заказчика обо всех технических изменениях, влияющих на техническое обслуживание;

4.2.2. Проводить консультации и предоставлять рекомендации Заказчику о необходимости замены (ремонта) приборов и оборудования систем, дальнейшая эксплуатация которых может привести к их преждевременному износу или выходу из строя;

4.2.3. Вести журнал по учету работ по техническому обслуживанию систем;

4.2.4. Ежемесячно выставлять счет на оплату, и предоставлять на подписание двухсторонний Акт выполнения работ.

4.2.5. Осуществлять заблаговременное определение достижения отдельными составными частями АПС и СОУЭ предельного ресурса с целью своевременной замены и доводить данную информацию до заказчика.

4.2.6. Осуществлять допуск к производству работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту АПС и СОУЭ, персонала имеющего достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида работ, и проведение постоянной работы по повышению его квалификации.

4.2.7. Уведомлять Заказчика о возникающей необходимости замены запасных частей и выполнения ремонта, в целях обеспечения безаварийной работы оборудования при проведении мониторинга.

4.2.8. Готовить дефектную ведомость к моменту достижения системой предельного состояния и информировать заказчика о ее готовности.

4.2.9. Информировать Заказчика о всех случаях отказов, ложных срабатываниях, повреждениях оборудования, для принятия Заказчиком компенсирующих мер по сохранению уровня безопасности здания или сооружения в период проведения ремонтных работ.

4.3.1. Принимать участие в проведении проверок органов государственного пожарного надзора, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Обеспечить своевременное предоставления необходимой документации и устранение выявленных нарушений лицензионных требований и условий.

Заказчик обязан:

4.3.2. Обеспечивать своевременный доступ персонала Исполнителя или уполномоченных им лиц к оборудованию для проведения работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту, в соответствии с Приказом №291 от 12.11.2025 года «О пропускном и внутри объектовом режимах на территории АО «Завод «Прибор» на 2025 года»

4.3.3. Своевременно информировать Исполнителя о всех случаях отказов, срабатываний, повреждений оборудования, вносить соответствующую запись в Журнал регистрации вызовов. Не допускать для ремонта оборудования представителей посторонних организаций и частных лиц, не относящихся к персоналу Исполнителя или уполномоченным им лиц.

4.3.4. Ежемесячно осуществлять приемку оказанных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных условиями настоящего Договора.

4.3.5. Предоставить информацию и документы (при их наличии) исполнителю, для формирования паспорта, включающие в себя: - информацию о системе АПС и СОУЭ, установленной на объекте: - копию проектной документации; - акты ввода систем в эксплуатацию; - паспорта, техническую документацию и/или сертификаты на элементы, на технические средства систем; - инструкции по эксплуатации систем; - акты проверки работоспособности систем; - акты о наличии неисправностей в системах; - журнал учета состояния неисправностей систем; - сертификаты соответствия систем; - акт мониторинга дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны.

4.3.6. Не допускать для ремонта оборудования представителей посторонних организаций и частных лиц, не относящихся к персоналу Исполнителя или уполномоченных им лиц.

4.3.7. Своевременно производить оплату за техническое обслуживание, предусмотренное настоящим Договором.(Приложение №1-таблица 1, 2,3)

В случае устранения неисправностей требующих замену(ремонт) составных частей требующих дополнительных финансовых затрат, стоимость замененных частей оплачивается по отдельному договору при условии соблюдения п.2.6,2.7 настоящего Договора;

4.3.8. Подписывать журнал технического обслуживания в день внесения в них соответствующей записи Исполнителем;

4.3.9. Подписывать акты выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения, либо предоставить мотивированный отказ в письменном виде в этот же срок;

4.4.2. Строго выполнять рекомендации Исполнителя по эксплуатации систем, а в случае необходимости -  замене элементов систем, капитального ремонта, ее модернизации и т.п.

4.4.3. Бережно относиться к установленному оборудованию и не допускать самовольной переустановки, ремонта и иных вмешательств в системы, а также иного вмешательства неуполномоченных Исполнителем лиц;

4.4.4. Незамедлительно принимать соответствующие меры по устранению причин, выявленных Исполнителем и повлекших сбои (срабатывание систем);

4.4.5. Обеспечить надежное электроснабжение приборов автоматики, электрических устройств систем;

4.4.6. Обеспечить условия для проведения технического обслуживания, возможность составления акта первичного обследования, допуск к системам в плановом и экстренном режимах;

4.4.7. Информировать Исполнителя о неисправностях (отказах) в системах в период между датами проведения (планового) технического обслуживания для их оперативного (экстренного) устранения Исполнителем;

4.4.8. Назначить ответственное лицо за содержание и организацию эксплуатации систем, уполномочив его принимать работы у Исполнителя и подписывать документацию на выполнение Исполнителем работы. На Заказчике лежит обязанность по предоставлению Исполнителю доверенности на лицо, действующее от имени Заказчика;

4.4.9. Уведомлять Исполнителя о планируемых проверках органами государственного пожарного надзора, проводимых в рамках Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

- Цена договора, порядок расчетов

  - Стоимость работ по техническому обслуживанию является абонентской, составляет:_______________________________, в том числе НДС___________.

  - Стоимость работ по техническому обслуживанию ежемесячно составляет ______________________рублей, в том числе НДС ________%.

  - Оплата за техническое обслуживание производится ежемесячно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней с момента подписания Акта об оказании услуг.

  - Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

  - В случае нарушения Исполнителем исполнения своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы по договору за каждый день просрочки исполнения обязательств и возмещает Заказчику документально подтвержденные убытки.

  - Исполнитель несет полную имущественную ответственность в случае причинения ущерба Заказчику или третьим лицам при исполнении настоящего Договора.

  - В случае нарушения окончательных сроков оплаты, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 %, за каждый день просрочки.

  - Выплата неустойки не освобождает Стороны от устранения допущенных нарушений и выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

- Обеспечение конфиденциальности

  - Стороны признают всю документацию, информацию, знания и опыт, полученные в ходе исполнения договора, конфиденциальными.

  - Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности документов и информации. Стороны обязаны обеспечить соблюдение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым дали возможность ознакомиться с этими данными в процессе выполнения работ.

  - Стороны примут все необходимые меры для предотвращения разглашения сведений, имеющих конфиденциальный характер.

  - Опубликование конфиденциальных сведений или их передача третьим лицам возможны только на основании письменного согласия другой стороны.

  - С переданной документацией, информацией, знаниями и опытом, имеющими конфиденциальный характер, могут ознакомиться лишь те лица, которым непосредственно поручено выполнение работ по договору, в части, их касающейся.

- Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или по факсу) об их наступлении и окончании. Эта информация подлежит подтверждению соответствующим компетентным органом. Не предоставление в срок уведомления о наступлении или окончании форс-мажорных обстоятельств лишает в дальнейшем соответствующую Сторону права ссылки на эти обстоятельства.

8.3. Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего Договора форс-мажорные обстоятельства.

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 2 (двух) последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору с обязательным урегулированием взаимной задолженности.

9. Изменение и прекращение договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и  настоящим Договором.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  по 31.12.2026 г., а в части исполнения обязательств до полного их исполнения.

11.Порядок разрешения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном  суде Челябинской области.

12. Особые условия

12.1 Исполнитель, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие:

— в связи с предъявлением налоговыми органами  требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных  с сумм по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости оказанных услуг и выполненных работ  из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Исполнителем;

— в связи с предъявлением третьими лицами, заказавшими  у  Заказчика являющийся предметом настоящего договорана АПС и СОУЭ,  требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов

(пеней, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости оказанных услуг и выполненных работ из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Исполнителем.

12.2. Указанные в п.12.1. настоящего договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, предъявленных к уплате на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Исполнителя возместить потери.

12.3. При не исполнении п.12.1. настоящего Договора, Заказчик вправе применить субсидиарную ответственность к Генеральному директору и/или учредителю Исполнителя, а Генеральный директор  и/или учредитель обязуется возместить Заказчику все имущественные потери.

13. Гарантии и обязательства

13.1. Исполнитель гарантирует, что:

— зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

— уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно подает в налоговые и иные госорганы отчетность;

— его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

13.2. Если Исполнитель нарушит указанные гарантии или законодательство РФ (в том числе налоговое), он обязуется возместить Заказчику ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений.

13.3. Помимо ущерба Исполнитель, нарушивший гарантии, возмещает Заказчику все убытки, вызванные таким нарушением. Срок возмещения ущерба и убытков — 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Заказчика.

13.4. Исполнитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание приборов и оборудования, в соответствии с гарантийным сроком завода-изготовителя, а на  выполненные монтажные работы с момента подписания акта приема-сдачи, сроком на 3 года.

В случае выхода из строя оборудования по вине завода-изготовителя либо Исполнителя, его замена производится бесплатно.

14. Прочие условия

14.1. В случае изменения какой-либо из сторон юридического адреса или банковских реквизитов, она обязана в течение 10-ти рабочих дней известить об этом другую Сторону.

14.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются обеспечить соблюдение

требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее – антикоррупционные требования) своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора. Для целей определения ответственности Сторон по Договору нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной. Контрагент подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики АО «КМП» в области противодействия коррупции, размещённой в открытом доступе на официальном сайте АО «КМП» в сети Интернет https://aokmp.ru/anticorruption/.

15.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

15.3. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

15.4. Контрагент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу предоставить АО «Завод «Прибор» информацию о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) с приложением подтверждающих документов. В случае изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в Поставщикных органах Сторона обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию АО «Завод «Прибор».

15.5. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) контрагент обязан предоставить подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006  №152-ФЗ «О персональных данных».

15.6. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением Договора, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней.

15.7. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о предоставлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные федеральным законом основания для отказа в их представлении) в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

15.8. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности либо в результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

15.9. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации.

15.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

15.11. В случае нарушения одной Стороной обязательств по настоящей антикоррупционной оговорке другая Сторона направляет обоснованные материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

16. Приложения

16.1. Приложение №1:

Таблица №1 Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации на объектах АБК №1, АБК№3»;

Таблица №2 Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией на объектах АБК №1, АБК№3»;

Таблица №3 Перечень гарантийных услуг и услуг на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для объекта: АБК №1 АО «Завод «Прибор»;

Таблица №4 Перечень гарантийных услуг и услуг на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для объекта: АБК №3 АО «Завод «Прибор».

Приложение №2: Форма журнала технического обслуживания.

17. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

| Заказчик АО «Завод «Прибор» 454112, Челябинская область, г.Челябинск, Комсомольский пр., дом 29. ИНН:7448194986 КПП: 744801001 ОГРН: 1167456106707 Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанк г.Челябинск К/с 30101810700000000602, БИК 047501602 Расчетный счет – 40702810172000016948 Эл.почта: pribor@priborplant.ru Тел.:89634717343 Генеральный директор АО «Завод «Прибор» ________________ А.М. Санников «___»___________2025 г. |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору___________

____________________

| Согласовано: ____________________________ ____________________________ м.п. | Утверждено: АО «Завод «Прибор» ______________ А.М. Санников м.п. |
| --- | --- |

Таблица №1

Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации на объектах АБК №1, АБК№3»

| № | Перечень работ | Периоды обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.2026 | 02.2026 | 03.2026 | 04.2026 | 05.2026 | 06.2026 | 07.2026 | 08.2026 | 09.2026 | 10.2026 | 11.2026 | 12.2026 |
| 1 | Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Устранение неисправностей, ложных срабатываний | при необходимости по заявке Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС | в соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пульты управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Просмотр журнала событий, анализ отключений, сработок, отказов, неисправностей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Разборка корпуса и внутренний осмотр | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 7 | Удаление пыли и загрязнений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Сборка корпуса и проверка работы | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 9 | Контроль функционирования прибора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Контроль функционирования линий связи между пультом управления и приборами приёмо-контрольными, приборами управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Разборка корпуса и внутренний осмотр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Удаление пыли и загрязнений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Сборка корпуса и проверка работы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Контроль функционирования каждого прибора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Контроль функционирования линий связи между приборами и извещателями, исполнительными устройствами | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Пожарные извещатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведение внешнего осмотра каждого извещателя на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Контроль функционирования каждого извещателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Очистка от загрязнений | при необходимости, в соответствии с рекомендациями завода изготовителя и условий эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23 | Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24 | Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 25 | Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 26 | Сборка корпуса и проверка работы | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 27 | Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 28 | Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| Общие параметры проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Проверка знаний персонала, обслуживающего систему | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Проверка контрольных показаний срабатывания датчиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Таблица №2

Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией на объектах АБК №1, АБК№3»

| № | Перечень работ | Периоды обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.2026 | 02.2026 | 03.2026 | 04.2026 | 05.2026 | 06.2026 | 07.2026 | 08.2026 | 09.2026 | 10.2026 | 11.2026 | 12.2026 |  |
| 1 | Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 2 | Устранение неисправностей, ложных срабатываний | при необходимости по заявке Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пульты управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 5 | Разборка корпуса и внутренний осмотр | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  |
| 6 | Удаление пыли и загрязнений | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  |
| 7 | Сборка корпуса и проверка работы | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  |
| 8 | Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 9 | Удаление пыли и загрязнений | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  |
| 10 | Контроль функционирования каждого оповещателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 11 | Контроль функционирования линий связи между приборами и оповещателями | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 12 | Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 13 | Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 14 | Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 15 | Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  |
| 16 | Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  |
| 17 | Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  |
| 18 | Сборка корпуса и проверка работы | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  |
| 19 | Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  |
| 20 | Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  |
| Общие параметры проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Проверка знаний персонала, обслуживающего систему | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №3

Перечень гарантийных услуг и услуг на техническое обслуживание

системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для объекта: АБК №1 АО «Завод «Прибор»

| По гарантии ремонт, замена, настройка за счёт Исполнителя | По ТО |
| --- | --- |
| - В соответствии с гарантийным сроком завода изготовителя и исполнителя, в случае возникновении технических неисправностей следующего оборудования требующего ремонт, замену (в том числе частей) за счет Исполнителя: 1 Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус 2 Контроллер двухпроводной линии связи С200-КДЛ-С 3 Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 4 Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 (12V/17Ah) 5 Аккумуляторная батарея Delta DTM 1226 (12V/26Ah) 6 Блок контрольно-пусковой адресный С2000-КПБ 7 Блок контрольно-сигнально адресный С2000-СП2 8 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 9 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 10 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 11 Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 12 Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ 13 Комплект монтажный для подвесного потолка МК-2 14 Контроллер системы оповещения LPA-Presta-8 15 Оповещатель пожарный речевой LPA-05W3 16 Световое табло "Выход" Молния-12 17 Модуль подключения нагрузки МПН 18 Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 (12V/17Ah) 19 Автоматический выключатель 20 Шина нулевая на DIN-изоляторе, 8 вводов 21 Шина PE земля на DIN-изоляторе, 8 вводов 22 Ограничитель на DIN-рейку (пластик) 23 Блок контроля и индикации 24 Мини ПК, Core i7-10700T/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 10Pro 25 Беспроводная клавиатура и мышь 26 Монитор, IPS, 23.8" | - Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации» 1 Составление акта первичного обследования 2 Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность 3 Устранение неисправностей, ложных срабатываний 4 Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС |
| - При выходе из строя программного обеспечения - Программное обеспечение АРМ "Орион Про" ( Сервер "Орион Про") 2 Программное обеспечение АРМ "Орион Про" (Администратор базы данных Орион Про) 3 Программное обеспечение АРМ "Орион Про" ( Оперативная задача ОЗ Орион Про исп.127 ) 4 Программное обеспечение АРМ "Орион Про" ( Монитор "Орион Про") 5 Программное обеспечение АРМ "Орион Про"(Генератор отчетов "Орион Про") | 2.Пульты управления 1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Просмотр журнала событий, анализ отключений, сработок, отказов, неисправностей 3 Разборка корпуса и внутренний осмотр 4 Удаление пыли и загрязнений 5 Сборка корпуса и проверка работы 6 Контроль функционирования прибора 7 Контроль функционирования линий связи между пультом управления и приборами приёмо-контрольными, приборами управления |
| - При некачественном монтаже трасс, в том числе в местах контактных соединений, подключений: 1 Кабель огнестойский КПСнг(А)-FRHF 1x2x1 2 Кабель огнестойский КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75 3 Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 4 Мини кабель-канал (кабельный короб), L-2 м DKC TMC 20x17 белый 5 Провод для заземления желто-зеленый ПуГВ 1х4 6 Коробка распределительная огнестойкая КМ-О(2к)-IP41 7 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 8 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 9 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 | 3.Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные 1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Разборка корпуса и внутренний осмотр 3 Удаление пыли и загрязнений 4 Сборка корпуса и проверка работы 5 Контроль функционирования каждого прибора 6 Контроль функционирования линий связи между приборами и извещателями, исполнительными устройствами |
|  | 4.Пожарные извещатели 1 Проведение внешнего осмотра каждого извещателя на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Контроль функционирования каждого извещателя 3 Очистка от загрязнений |
|  | 5.Источники питания 1 Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д 2 Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания 3 Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания 4 Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения 5 Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений 6 Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021 7 Сборка корпуса и проверка работы 8 Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления 9 Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки |
|  | 6.Общие параметры проверки Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком Проверка знаний персонала, обслуживающего систему Проверка контрольных показаний срабатывания датчиков |
|  | 7.Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией 1 Составление акта первичного обследования 2 Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность 3 Устранение неисправностей, ложных срабатываний |
|  | 8.Приборы управления 1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Разборка корпуса и внутренний осмотр 3 Удаление пыли и загрязнений 4 Сборка корпуса и проверка работы 5 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 6 Удаление пыли и загрязнений 7 Контроль функционирования каждого оповещателя 8 Контроль функционирования линий связи между приборами и оповещателями 9 Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д 10 Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания 11 Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания 12 Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения 13 Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений 14 Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021 15 Сборка корпуса и проверка работы 16 Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления 17 Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки |
|  | - Общие параметры проверки 1 Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком 2 Проверка знаний персонала, обслуживающего систему |

Таблица №4

Перечень гарантийных услуг и услуг на техническое обслуживание

системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для объекта: АБК №3 АО «Завод «Прибор»

| По гарантии ремонт, замена, настройка за счёт Исполнителя | По ТО |
| --- | --- |
| - В соответствии с гарантийным сроком завода изготовителя и исполнителя, в случае возникновении технических неисправностей следующего оборудования требующего ремонт, замену (в том числе частей) за счет Исполнителя: 1 Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус 2 Контроллер двухпроводной линии связи С200-КДЛ-С 3 Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 4 Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 (12V/17Ah) 5 Аккумуляторная батарея Delta DTM 1226 (12V/26Ah) 6 Блок контрольно-пусковой адресный С2000-КПБ 7 Блок контрольно-сигнально адресный С2000-СП2 8 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 9 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 10 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 11 Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 12 Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ 13 Комплект монтажный для подвесного потолка МК-2 14 Контроллер системы оповещения LPA-Presta-8 15 Оповещатель пожарный речевой LPA-05W3 16 Световое табло "Выход" Молния-12 17 Модуль подключения нагрузки МПН 18 Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 (12V/17Ah) 19 Автоматический выключатель 20 Шина нулевая на DIN-изоляторе, 8 вводов 21 Шина PE земля на DIN-изоляторе, 8 вводов 22 Ограничитель на DIN-рейку (пластик) 23 Бирка маркировочная треугольная для контрольного кабеля | - Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации» 1 Составление акта первичного обследования 2 Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность 3 Устранение неисправностей, ложных срабатываний 4 Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС |
| 2.При выходе из строя программного обеспечения - Программное обеспечение АРМ "Орион Про" ( Сервер "Орион Про") 2 Программное обеспечение АРМ "Орион Про" (Администратор базы данных Орион Про) 3 Программное обеспечение АРМ "Орион Про" ( Оперативная задача ОЗ Орион Про исп.127 ) 4 Программное обеспечение АРМ "Орион Про" ( Монитор "Орион Про") 5 Программное обеспечение АРМ "Орион Про"(Генератор отчетов "Орион Про") | 2.Пульты управления 1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Просмотр журнала событий, анализ отключений, сработок, отказов, неисправностей 3 Разборка корпуса и внутренний осмотр 4 Удаление пыли и загрязнений 5 Сборка корпуса и проверка работы 6 Контроль функционирования прибора 7 Контроль функционирования линий связи между пультом управления и приборами приёмо-контрольными, приборами управления |
| 3.При некачественном монтаже трасс, в том числе в местах контактных соединений, подключений: 1 Кабель огнестойский КПСнг(А)-FRHF 1x2x1 2 Кабель огнестойский КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75 3 Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 4 Мини кабель-канал (кабельный короб), L-2 м DKC TMC 20x17 белый 5 Провод для заземления желто-зеленый ПуГВ 1х4 6 Коробка распределительная огнестойкая КМ-О(2к)-IP41 7 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 8 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 9 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 | 3.Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные 1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Разборка корпуса и внутренний осмотр 3 Удаление пыли и загрязнений 4 Сборка корпуса и проверка работы 5 Контроль функционирования каждого прибора 6 Контроль функционирования линий связи между приборами и извещателями, исполнительными устройствами |
|  | 4.Пожарные извещатели 1 Проведение внешнего осмотра каждого извещателя на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Контроль функционирования каждого извещателя 3 Очистка от загрязнений |
|  | 5.Источники питания 1 Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д 2 Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания 3 Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания 4 Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения 5 Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений 6 Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021 7 Сборка корпуса и проверка работы 8 Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления 9 Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки |
|  | 6.Общие параметры проверки Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком Проверка знаний персонала, обслуживающего систему Проверка контрольных показаний срабатывания датчиков |
|  | 7.Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией 1 Составление акта первичного обследования 2 Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность 3 Устранение неисправностей, ложных срабатываний |
|  | 8.Приборы управления 1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Разборка корпуса и внутренний осмотр 3 Удаление пыли и загрязнений 4 Сборка корпуса и проверка работы 5 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 6 Удаление пыли и загрязнений 7 Контроль функционирования каждого оповещателя 8 Контроль функционирования линий связи между приборами и оповещателями 9 Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д 10 Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания 11 Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания 12 Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения 13 Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений 14 Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021 15 Сборка корпуса и проверка работы 16 Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления 17 Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки |
|  | 9. Общие параметры проверки 1 Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком 2 Проверка знаний персонала, обслуживающего систему |

Таблица №2

Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией»

| № | Перечень работ | Периоды обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.2025 | 11.2025 | 12.2025 |
| 1 | Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность | + | + | + |
| 2 | Устранение неисправностей, ложных срабатываний | при необходимости по заявке Заказчика |  |  |
|  | Приборы управления |  |  |  |
| 3 | Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. | + | + | + |
| 4 | Разборка корпуса и внутренний осмотр | + |  |  |
| 5 | Удаление пыли и загрязнений | + |  |  |
| 6 | Сборка корпуса и проверка работы | + |  |  |
| 7 | Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. | + | + | + |
| 8 | Удаление пыли и загрязнений | + |  |  |
| 9 | Контроль функционирования каждого оповещателя | + | + | + |
| 10 | Контроль функционирования линий связи между приборами и оповещателями | + | + | + |
| 11 | Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д | + | + | + |
| 12 | Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания | + | + | + |
| 13 | Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания | + | + | + |
| 14 | Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения | + |  | + |
| 15 | Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений | + |  | + |
| 16 | Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021 | + |  | + |
| 17 | Сборка корпуса и проверка работы | + |  | + |
| 18 | Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления | + |  | + |
| 19 | Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки | + |  | + |
|  | Общие параметры проверки |  |  |  |
| 20 | Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком | по мере необходимости |  |  |
| 21 | Проверка знаний персонала, обслуживающего систему | по мере необходимости |  |  |

Таблица №3

Перечень гарантийных услуг и услуг на техническое обслуживание

системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для объекта: АБК №1 АО «Завод «Прибор»

| По гарантии ремонт, замена, настройка за счёт Исполнителя | По ТО |
| --- | --- |
| - В соответствии с гарантийным сроком завода изготовителя и исполнителя, в случае возникновении технических неисправностей следующего оборудования требующего ремонт, замену (в том числе частей) за счет Исполнителя: 1 Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус 2 Контроллер двухпроводной линии связи С200-КДЛ-С 3 Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 4 Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 (12V/17Ah) 5 Аккумуляторная батарея Delta DTM 1226 (12V/26Ah) 6 Блок контрольно-пусковой адресный С2000-КПБ 7 Блок контрольно-сигнально адресный С2000-СП2 8 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 9 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 10 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 11 Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 12 Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ 13 Комплект монтажный для подвесного потолка МК-2 14 Контроллер системы оповещения LPA-Presta-8 15 Оповещатель пожарный речевой LPA-05W3 16 Световое табло "Выход" Молния-12 17 Модуль подключения нагрузки МПН 18 Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 (12V/17Ah) 19 Автоматический выключатель 20 Шина нулевая на DIN-изоляторе, 8 вводов 21 Шина PE земля на DIN-изоляторе, 8 вводов 22 Ограничитель на DIN-рейку (пластик) 23 Блок контроля и индикации 24 Мини ПК, Core i7-10700T/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 10Pro 25 Беспроводная клавиатура и мышь 26 Монитор, IPS, 23.8" | - Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации» 1 Составление акта первичного обследования 2 Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность 3 Устранение неисправностей, ложных срабатываний 4 Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС |
| - При выходе из строя программного обеспечения - Программное обеспечение АРМ "Орион Про" ( Сервер "Орион Про") 2 Программное обеспечение АРМ "Орион Про" (Администратор базы данных Орион Про) 3 Программное обеспечение АРМ "Орион Про" ( Оперативная задача ОЗ Орион Про исп.127 ) 4 Программное обеспечение АРМ "Орион Про" ( Монитор "Орион Про") 5 Программное обеспечение АРМ "Орион Про"(Генератор отчетов "Орион Про") | 2.Пульты управления 1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Просмотр журнала событий, анализ отключений, сработок, отказов, неисправностей 3 Разборка корпуса и внутренний осмотр 4 Удаление пыли и загрязнений 5 Сборка корпуса и проверка работы 6 Контроль функционирования прибора 7 Контроль функционирования линий связи между пультом управления и приборами приёмо-контрольными, приборами управления |
| - При некачественном монтаже трасс, в том числе в местах контактных соединений, подключений: 1 Кабель огнестойский КПСнг(А)-FRHF 1x2x1 2 Кабель огнестойский КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75 3 Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 4 Мини кабель-канал (кабельный короб), L-2 м DKC TMC 20x17 белый 5 Провод для заземления желто-зеленый ПуГВ 1х4 6 Коробка распределительная огнестойкая КМ-О(2к)-IP41 7 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 8 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 9 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 | 3.Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные 1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Разборка корпуса и внутренний осмотр 3 Удаление пыли и загрязнений 4 Сборка корпуса и проверка работы 5 Контроль функционирования каждого прибора 6 Контроль функционирования линий связи между приборами и извещателями, исполнительными устройствами |
|  | 4.Пожарные извещатели 1 Проведение внешнего осмотра каждого извещателя на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Контроль функционирования каждого извещателя 3 Очистка от загрязнений |
|  | 5.Источники питания 1 Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д 2 Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания 3 Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания 4 Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения 5 Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений 6 Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021 7 Сборка корпуса и проверка работы 8 Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления 9 Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки |
|  | 6.Общие параметры проверки Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком Проверка знаний персонала, обслуживающего систему Проверка контрольных показаний срабатывания датчиков |
|  | 7.Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией 1 Составление акта первичного обследования 2 Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность 3 Устранение неисправностей, ложных срабатываний |
|  | 8.Приборы управления 1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Разборка корпуса и внутренний осмотр 3 Удаление пыли и загрязнений 4 Сборка корпуса и проверка работы 5 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 6 Удаление пыли и загрязнений 7 Контроль функционирования каждого оповещателя 8 Контроль функционирования линий связи между приборами и оповещателями 9 Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д 10 Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания 11 Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания 12 Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения 13 Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений 14 Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021 15 Сборка корпуса и проверка работы 16 Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления 17 Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки |
|  | - Общие параметры проверки 1 Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком 2 Проверка знаний персонала, обслуживающего систему |

Таблица №4

Перечень гарантийных услуг и услуг на техническое обслуживание

системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для объекта: АБК №3 АО «Завод «Прибор»

| По гарантии ремонт, замена, настройка за счёт Исполнителя | По ТО |
| --- | --- |
| - В соответствии с гарантийным сроком завода изготовителя и исполнителя, в случае возникновении технических неисправностей следующего оборудования требующего ремонт, замену (в том числе частей) за счет Исполнителя: 1 Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус 2 Контроллер двухпроводной линии связи С200-КДЛ-С 3 Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 4 Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 (12V/17Ah) 5 Аккумуляторная батарея Delta DTM 1226 (12V/26Ah) 6 Блок контрольно-пусковой адресный С2000-КПБ 7 Блок контрольно-сигнально адресный С2000-СП2 8 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 9 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 10 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 11 Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 12 Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ 13 Комплект монтажный для подвесного потолка МК-2 14 Контроллер системы оповещения LPA-Presta-8 15 Оповещатель пожарный речевой LPA-05W3 16 Световое табло "Выход" Молния-12 17 Модуль подключения нагрузки МПН 18 Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 (12V/17Ah) 19 Автоматический выключатель 20 Шина нулевая на DIN-изоляторе, 8 вводов 21 Шина PE земля на DIN-изоляторе, 8 вводов 22 Ограничитель на DIN-рейку (пластик) 23 Бирка маркировочная треугольная для контрольного кабеля | - Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации» 1 Составление акта первичного обследования 2 Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность 3 Устранение неисправностей, ложных срабатываний 4 Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС |
| 2.При выходе из строя программного обеспечения - Программное обеспечение АРМ "Орион Про" ( Сервер "Орион Про") 2 Программное обеспечение АРМ "Орион Про" (Администратор базы данных Орион Про) 3 Программное обеспечение АРМ "Орион Про" ( Оперативная задача ОЗ Орион Про исп.127 ) 4 Программное обеспечение АРМ "Орион Про" ( Монитор "Орион Про") 5 Программное обеспечение АРМ "Орион Про"(Генератор отчетов "Орион Про") | 2.Пульты управления 1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Просмотр журнала событий, анализ отключений, сработок, отказов, неисправностей 3 Разборка корпуса и внутренний осмотр 4 Удаление пыли и загрязнений 5 Сборка корпуса и проверка работы 6 Контроль функционирования прибора 7 Контроль функционирования линий связи между пультом управления и приборами приёмо-контрольными, приборами управления |
| 3.При некачественном монтаже трасс, в том числе в местах контактных соединений, подключений: 1 Кабель огнестойский КПСнг(А)-FRHF 1x2x1 2 Кабель огнестойский КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75 3 Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 4 Мини кабель-канал (кабельный короб), L-2 м DKC TMC 20x17 белый 5 Провод для заземления желто-зеленый ПуГВ 1х4 6 Коробка распределительная огнестойкая КМ-О(2к)-IP41 7 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 8 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 9 Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 | 3.Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные 1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Разборка корпуса и внутренний осмотр 3 Удаление пыли и загрязнений 4 Сборка корпуса и проверка работы 5 Контроль функционирования каждого прибора 6 Контроль функционирования линий связи между приборами и извещателями, исполнительными устройствами |
|  | 4.Пожарные извещатели 1 Проведение внешнего осмотра каждого извещателя на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Контроль функционирования каждого извещателя 3 Очистка от загрязнений |
|  | 5.Источники питания 1 Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д 2 Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания 3 Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания 4 Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения 5 Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений 6 Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021 7 Сборка корпуса и проверка работы 8 Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления 9 Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки |
|  | 6.Общие параметры проверки Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком Проверка знаний персонала, обслуживающего систему Проверка контрольных показаний срабатывания датчиков |
|  | 7.Перечень услуг входящих в стоимость «Техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией 1 Составление акта первичного обследования 2 Проведение комплексных испытаний системы на работоспособность 3 Устранение неисправностей, ложных срабатываний |
|  | 8.Приборы управления 1 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 2 Разборка корпуса и внутренний осмотр 3 Удаление пыли и загрязнений 4 Сборка корпуса и проверка работы 5 Проведение осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, корректной работы индикации и т.д. 6 Удаление пыли и загрязнений 7 Контроль функционирования каждого оповещателя 8 Контроль функционирования линий связи между приборами и оповещателями 9 Проведение внешнего осмотра на отсутствие грязи, повреждений, прочности креплений, исправности индикации и т.д 10 Переключение на резервный источник питания на время не менее 5 минут, проверка работы на резервном источнике питания 11 Проверка корректности индикации при переключении на резервный источник питания 12 Измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения 13 Разборка корпуса, удаление пыли и загрязнений 14 Косвенная проверка ёмкости аккумуляторов в соответствии с п Б.2.27 ГОСТ 59638-2021 15 Сборка корпуса и проверка работы 16 Проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления 17 Фактическая проверка ёмкости аккумуляторов методом импульсной нагрузки |
|  | 9. Общие параметры проверки 1 Проверка правильности эксплуатации системы Заказчиком 2 Проверка знаний персонала, обслуживающего систему |

Приложение № 2

к Договору___________

____________________

| Согласовано: ____________________ ____________________ м.п. | Утверждено: АО «Завод «Прибор» ______________ А.М. Санников м.п. |
| --- | --- |

Форма журнала технического обслуживания

| № п/п | № позиции по спецификации к проекту | Наименование | Объект | Тип | Зав. номер (для основного оборудования) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Учет

| Дата и время обнаружения | Внешние признаки неисправности | Объект | Время вызова исполнителя | Подпись представителя заказчика | Выявленные причины; их устранение, подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Учет технического обслуживания.

| Дата | Объект | Результат ТО | Исполнитель | Заказчик | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |