ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дизельной генераторной установки Denyo DCA-25ESK

| - Заказчик | АО «АГД ДАЙМОНДС», г. Архангельск, Троицкий проспект, 168 телефон (8182) 46-40-46, факс 46-40-19, 46-40-20 Е-mail: Fax@agddiamonds.ru |
| --- | --- |
| - Адрес поставки | ГОК им. В. Гриба расположен на севере Европейской части Российской Федерации, в Мезенском районе Архангельской области в 132 км к северо-востоку от г. Архангельска. От г. Архангельск до месторождения им. В. Гриба существует круглогодичный проезд (автодорога III категории). В весенне-осенний период на дороге вводится временное ограничение на провоз тяжелых грузов. |
| - Назначение | Промышленная дизельная электростанция для подключения электроприборов, использующихся при ведении работ по строительству и ремонту водоводов, в условиях отсутствия постоянных источников питания. |
| - Сроки поставки | Сентябрь 2026 года |
| - Комплектация | 1. Дизельная генераторная установка Denyo DCA-25ESK, либо аналог с полным соответствием по габаритным размерам и техническим характеристикам. 2. Паспорт. 3. Руководство по эксплуатации. 4. Комплект расходных материалов с учетом проведения регламентных работ до ТО 1000 включительно. 5. Каталог запасных частей. |
| - Конструктивное исполнение |  |
| - Основные технические характеристики | Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм: 1540 х 650 х 900. Генератор переменного тока: Частота - 50/60 Гц; Номинальная мощность - 20/25 кВА; Номинальное напряжение - 200/220В или 400/440В; Номинальный ток - 57,7/65,6 или 28,9/32,8А; Коэффициент мощности - 0,8; Количество фаз - трехфазный, 4-х проводной; Скорость – 1500/1800 мин־¹; Изоляция – класс F. Двигатель: Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением; Номинальная мощность (1500/1800 мин־¹) – 18,4/23,7 кВт. |
| - Требования к гарантийным обязательствам | Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев. |

Ведущий инженер технического управления	     	   			     А.Ф. Акбаров