ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

о предмете закупки

- Предмет закупки:

Выполнение в границах участка недр Чусреченский с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) маловысотной высокоточной магнитной съемки масштаба 1:10 000.

- Состав работ, ожидаемые результаты работ:

Проведение полевых аэромагниторазведочных исследований вдоль линий профилей с помощью БПЛА. Рядовые профили (расстояние между профилями – 100 м) ориентированы в направлении ЮЗ-СВ (29°), вкрест простирания основных потенциально-рудоконтролирующих и рудовмещающих золотоносных структур. Шаг съемки по профилю 5,0-10,0 м или непрерывная запись. Максимальная высота регистрации магнитных данных – 35 м, с детальным обтеканием рельефа. Магистральные профили ориентированы в СЗ и восточном направлении. Масштаб работ – 1:10 000. Общая площадь съемки 189,64 кв. км.

Результатом работ является:

1. Комплект карт геофизических полей масштаба 1:10 000 или 1:25 000 (формат графического приложения на бумажном носителе не крупнее А1), включающий:

- Карты аномального магнитного поля.

- Карта локальной составляющей магнитного поля.

- Карта относительных превышений рельефа местности.

2. Выделенные, по результатам выполненной съемки БПЛА и анализа имеющихся материалов, участки для постановки наземных электроразведочных работ.

Принимаемая система координат – GK, Pulkovo-42, Zona 7, система высот – Балтийская и ГСК-2011 – приводится в 2-х форматах.

По окончании всех запланированных полевых работ представляется информационный отчет, по результатам камеральной обработки полученных геофизических данных представляется итоговый отчет. Отчеты по результатам работ представляются в электронном и текстовом форматах с комплектами графических и табличных приложений, в том числе передается база первичных данных магниторазведочных наблюдений, вариации магнитного поля.

- Сроки выполнения работ:

Начало полевых работ: 11 мая 2026 г.

Окончание полевых работ, предоставление информационного отчета: 31 июля 2026 г.

Окончание работ, предоставление итогового отчета: 31 августа 2026 г.

- Условия оплаты:

Оплата за выполнение работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения счета, выставленного на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- Требования к Претенденту:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому заданию.

Претендент должен к заявке на участие в закупочной процедуре приложить копии необходимых лицензий, сертификатов, допусков и т.п., предусмотренных в соответствии с предметом закупочной процедуры, требованиями действующего законодательства.

- Дополнительная информация:

Бланк заявки на участие в закупочной процедуре и Инструкция претенденту размещены на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» в разделе «Закупочные процедуры» – «Документация» (https://agddiamonds.ru/tender/docs/).

Закупочное предложение должно быть подготовлено и предоставлено Организатору закупочной процедуры в соответствии с требованиями и условиями вышеуказанной Инструкции претенденту.

Все представленные документы и сведения должны быть на русском языке и содержать информацию только по предмету закупки. Вся переписка по предмету закупки ведется на русском языке.

При отсутствии или непредставлении Претендентом вышеуказанных сведений и документов (либо оформленные с нарушением настоящих требований) Организатор закупочной процедуры вправе не принимать к рассмотрению Заявку, по причине несоответствия требованиям закупочной документации.

- Сведения об Организаторе тендера:

АО «АГД ДАЙМОНДС»

163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 168

Телефон: (8182) 49-45-45, факс: (8182), 49-45-52

e-mail: fax@agddiamonds.ru

По организационным вопросам – секретарь Тендерного комитета Общества:

Веселкова Виктория Анатольевна

тел.: +7 (8182) 49-45-45, доб. 5269;

e-mail: stk@agddiamonds.ru

| Главный геолог - начальник Управления |  | Р.Н. Пенделяк |
| --- | --- | --- |