ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение маловысотных магниторазведочных работ

с применением беспилотного летательного аппарата

на участке недр Чусреченский

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «АГД ДАЙМОНДС», г. Архангельск, Троицкий проспект, д. 168 тел. (8182) 49-45-45, факс +7 (8182) 49-45-52 Е-mail: Fax@agddiamonds.ru |
|  | Перечень услуг/работ | Аэрогеофизическая магнитометрическая съемка масштаба 1:10 000 с применением БПЛА |
|  | Срок оказания услуг/ выполнения работ | Начало работ: 11 мая 2026 г. Окончание работ: 31 августа 2026 г. |
|  | Объемы работ | 189,64 кв. км. |
|  | Основание проведения работ | Лицензия на пользование недрами АРХ 036108 БП с целевым назначением: геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых (золото рудное) в границах участка недр Чусреченский, зарегистрирована Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра) 26.08.2025, срок действия до 26.08.2032. |
|  | Место оказания услуг/выполнения работ | Северо‑Западный федеральный округ, западная часть Архангельской области, территория муниципального образования «Онежский муниципальный округ», лицензионный участок недр Чусреченский (расположен в центральной юго‑восточной части кряжа Ветреный Пояс). |
|  | Целевое назначение работ | - Создание высокоточной маловысотной аэрогеофизической основы для поисков коренных месторождений золота с применением магнитометрических систем с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в пределах выделенных перспективных участков; - Увязка полученной аэрогеофизической основы с картами соседних лицензионных участков недр АО «АГД Даймондс», имеющих смежные границы; - Уточнение элементов геологического строения перспективных участков; - Выделение перспективных локальных аномалий, контролирующих размещение оруденения; - Сравнительная оценка перспектив выделенных объектов (ранжирование). |
|  | Гарантийные требования | - Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать Техническому заданию и Методическим рекомендациям по аэрогеофизическому сопровождению прогнозных и поисковых работ на твердые полезные ископаемые. М.: 2023. с. - Точность привязки рядовых и магистральных геофизических профилей не более 1,5 м. - Погрешность аэромагнитной съемки с помощью БПЛА должна быть не больше 1,5 нТл. - Соответствие итогового отчета ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» 2010 г. Транспортировка аппаратуры, оборудования и персонала на участок работ и в пределах участка осуществляется силами Подрядчика. |
|  | Ожидаемые результаты | Комплект увязанных карт геофизических полей масштаба 1:10 000 или 1:25 000 (формат графического приложения на бумажном носителе не крупнее А1), включающий: - карты аномального магнитного поля; - карта локальной составляющей магнитного поля; - карта относительных превышений рельефа местности. |
|  | Сроки предоставления отчетных материалов | Информационный отчет – до 31.07.2026 г., итоговый отчет – до 31.08.2026 г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Техническому заданию

на проведение маловысотных магниторазведочных работ

с применением беспилотного летательного аппарата

на участке недр Чусреченский

- Пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

  - Пространственные границы объекта работ

Участок недр Чусреченский расположен в Северо-Западном федеральном округе, на территории муниципального образования «Онежский муниципальный округ» в западной части Архангельской области, в пределах структуры Ветреного Пояса, его осевой части. Участок проведения аэроработ расположен в 225 км на юго-восток от г. Архангельска, в 60-70 км к югу от ж/д ветки Мурманск-Архангельск (п. Куша, Золотуха, Малошуйка). Площадь участка недр Чусреченский – 189,64 км2.

Участок проектируемых работ расположен в пределах номенклатурных листов масштаба 1:200 000 P-37-I,II и P-37-VII,VIII и ограничен контурами прямых линий с географическими координатами угловых точек:

Рис. 1. Обзорная схема расположения участка недр для проведения работ

Таблица 1. Координаты угловых точек площади АМС-10 с БПЛА

| Номер угловой точки | GK, Pulkovo-42, zona 7 |  | ГСК-2011, дес. гр. |  | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | долгота | широта |  |
| лицензионный участок Чусреченский |  |  |  |  |  |
| 1 | 7401016.416 | 7029450.443 | 37.020030965 | 63.353774578 | 189,64 |
| 2 | 7418530.720 | 7018920.314 | 37.375090831 | 63.263768337 |  |
| 3 | 7411104.765 | 7009730.467 | 37.232317778 | 63.179597778 |  |
| 4 | 7398076.677 | 7021299.896 | 36.966504722 | 63.279873333 |  |

  - Основные оценочные параметры:

- полнота и качество конечной продукции должны соответствовать Техническому заданию и Методическим рекомендациям по аэрогеофизическому сопровождению прогнозных и поисковых работ на твердые полезные ископаемые. М.: 2023;

- точность привязки рядовых и магистральных геофизических профилей не более 1,5 м;

- погрешность аэромагнитной съемки с помощью БПЛА должна быть не больше 1,5 нТл;

- соответствие итогового отчета ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» 2010 г.

- Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

  - Геологические задачи:

    - Проведение маловысотной высокоточной магнитной съемки с помощью БПЛА масштаба 1:10 000 на площади 189,64 км2.

    - Уточнение геологического строения перспективных участков, разрывной и блоковой тектоники, расположенности малых интрузий (даек) основного-ультраосновного состава, по особенностям полученного аномального и локального магнитных полей.

  - Последовательность выполнения работ

    - Предполевая подготовка:

- анализ физико-географических условий района работ, сбор картографических материалов и космических снимков на участок аэромагнитной съемки;

- проверка работоспособности аппаратуры и летательного аппарата, проведение контрольно-метрологических процедур;

- расчет проектной топосети геофизических наблюдений;

- оформление разрешения Генерального штаба РФ, военного округа, Федеральной пограничной службы (при необходимости) и ФСБ на проведение аэросъемочных работ;

- первичная обработка материалов аэросъемки для их представления на контрольный просмотр в штабах военных округов;

- прохождение работниками обучения по промышленной безопасности и охране труда;

- рекогносцировка, подготовка вездеходной техники для передвижения по участку проведения работ.

    - Полевые геофизические работы:

- разбивка сети рядовых и магистральных профилей;

- магниторазведка с помощью БПЛА масштаба 1:10 000 по сети рядовых и магистральных профилей;

- контрольные полеты в объеме 5% от общей площади съемки;

- первичная камеральная обработка полевых геофизических материалов;

- учет вариаций магнитного поля;

- составление таблицы объемов выполненных работ и достигнутых точностей, электронных файлов магнитометрических измерений по профилям в виде таблиц;

- составление информационного отчета.

    - Камеральные работы:

- составление окончательных электронных файлов измерений МР;

- камеральная обработка полевых данных МР, расчет GRD матриц геофизических полей;

- построение карт аномального поля (∆Ta) и локальной составляющей (∆Tлок) магнитного поля;

- составление итогового отчета.

  - Требования к геофизической аппаратуре

Аэромагнитная съемка выполняется с использованием беспилотных летательных аппаратов с квантовым магнитометром на подвесе к БПЛА со следующими характеристиками:

- Чувствительность: 0.1-0.5 пТл/√Гц

- Диапазон измерения: 20000 нТл – 100000 нТл

- Общая девиационная ошибка: < 0,3 нТл

- Частота измерений: не менее 1000 Гц

- Диапазон допустимых углов датчика: ± 45°

- Диапазон рабочих температур: от – 20 до + 40 °С

  - Основные методы решения геологических задач

Проведение полевых аэромагниторазведочных исследований вдоль линий профилей с помощью БПЛА. Рядовые профили (расстояние между профилями – 100 м) ориентированы в направлении ЮЗ-СВ (29°), вкрест простирания основных потенциально-рудоконтролирующих и рудовмещающих золотоносных структур. Шаг съемки по профилю 5,0-10,0 м или непрерывная запись. Максимальная высота регистрации магнитных данных – 35 м, с детальным обтеканием рельефа. Магистральные профили ориентированы в СЗ и восточном направлении. Масштаб работ – 1:10 000. Общая площадь съемки 189,64 км2.

- Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

  - Ожидаемые результаты работ:

    - Выделенные, по результатам выполненной съемки БПЛА и анализа имеющихся материалов, участки для постановки наземных электроразведочных работ.

    - Комплект карт геофизических полей масштаба 1:10 000 или 1:25 000 (формат графического приложения на бумажном носителе не крупнее А1), включающий:

- Карты аномального магнитного поля

- Карта локальной составляющей магнитного поля

- Карта относительных превышений рельефа местности

    - Отчет о результатах выполненных работ и камеральной обработки на участке недр Чусреченский.

  - Формы отчетной документации:

    - Информационный отчет по окончании всех запланированных полевых геофизических работ.

    - Итоговый отчет по результатам камеральной обработки полученных геофизических данных по участку недр Чусреченский.

    - Отчеты составляются в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» 2010 г. Отчеты представляются в электронном и бумажном (2 экз.) видах.

    - Первичная информация предоставляется в электронном виде (файлы результатов измерения на рядовых, опорных, увязочных и контрольных маршрутах, файлы регистрации вариаций магнитного поля в форматах ASCII, *.txt и других внутренних (формат файлов прибора) или обменных форматах.

    - Электронная база данных измеренных параметров в формате базы данных Geosoft Oasis Montaj со всей полетной информацией и вариациями магнитного поля (тип линий в БД съемки для рядовых и контрольных маршрутов – «Line», для опорных и секущих маршрутов – «Tie»).

    - Матрицы измеренного магнитного поля и его трансформант представляются в формате матриц Geosoft Oasis Montaj (*.grd) и формате программного обеспечения Surfer 7(*.GRD).

    - Электронная база ретроспективных геофизических данных передается в табличных форматах (MSExel *.xls), графически в векторном и растровом форматах программных обеспечений Surfer (*.grd, *.srf), ArcGIS (*.shp), Adobe Reader (*.pdf) и соответствующих масштабах.

Принимаемая система координат – GK, Pulkovo-42, Zona 7, система высот – Балтийская и ГСК-2011 – привести в 2-х форматах.

  - Порядок апробации отчетных материалов

Информационный и итоговый отчеты проходят апробацию в АО «АГД ДАЙМОНДС».

  - Сроки проведения работ

Начало полевых работ: 11 мая 2026 г.

Окончание полевых работ: 31 июля 2026 г.

Окончание работ, предоставление итогового отчета: 31 августа 2026 г.

  - Рассылка отчетных материалов

Информационный отчет подготавливается до 31 июля 2026 года, итоговый отчет необходимо предоставить не позднее 31 августа 2026 года. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

Отчеты по результатам работ в электронном и текстовом форматах (1 экземпляр на бумажном носителе) с комплектами графических и табличных приложений, в том числе, база первичных данных магниторазведочных наблюдений, вариации магнитного поля, представляются в АО «АГД ДАЙМОНДС» по адресу: 163001, г. Архангельск, Троицкий проспект, д. 168 (RPendelyak@agddiamonds.ru).

- Безопасные условия труда и экологические нормы

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всех действующих требований техники безопасности и охраны труда, должен иметь разработанный, утвержденный и доведенный до своего персонала план мероприятий по обеспечению безопасных условий труда при геологических маршрутах.

  - Подрядчик обеспечивает логистические мероприятия своими силами, включающие перевозку оборудования до участка работ и в пределах участка.

  - Подрядчик обеспечивает производственный персонал сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, продуктами питания.

  - Подрядчик обеспечивает полевые бригады, средствами защиты от нападения хищных животных.

  - Персонал Подрядчика обязан быть обучен (аттестован) по охране труда, промышленной безопасности, ПТМ (пожарно-техническому минимуму). При производстве работ на высоте более 1,8 м иметь соответствующее удостоверение, предусмотренное Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 155н.

  - Подрядчик обеспечивает производство работ в соответствии с Положением по соблюдению подрядными (сервисными) организациями требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при производстве работ на объектах АО «АГД ДАЙМОНДС».

  - Подрядчик обеспечивает все транспортные средства и геофизический персонал переносными радиостанциями с возможностью связи с Начальником полевого отряда.

  - Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования законодательства и иных правовых актов об охране окружающей среды, санитарных норм и правил. Подрядчик предпринимает все необходимые меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения вреда природной среде, в том числе зеленым насаждениям, водным объектам, почве и другим природным объектам и несет полную ответственность за нарушения требований законодательства и иных правовых актов об охране окружающей среды, санитарных норм и правил, допущенные им при производстве работ. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, ущербов, исков на основании предписаний государственных контролирующих органов, не подлежат возмещению Заказчиком.