|  | Приложение № 1 к договору строительного подряда № _____ от «____» _________ 2025 «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ООО «Спартак» ________________ Р.Ю. Носов «_____»_______________2025 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение внутренних отделочных работ на объекте капитального строительства: «Многофункциональный комплекс» по адресу: г. Калининград, ул. Чекистов, 81».

Корпус 3.

| № п.п. | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многофункциональный комплекс по адресу: г. Калининград, ул. Чекистов, 81. Корпус 3. |
| 2 | Место выполнения работ | г. Калининград, ул. Чекистов, 81. |
| 3 | Идентификационные сведения о заказчике (наименование и адрес, фамилия, инициалы и номер тел. ответственного представителя) | ООО «Спартак» 236023, г. Калининград., ул. Чекистов, д.81. Ответственный представитель заказчика: Бойко Эдуард Александрович, тел. +7 911-454-97-74 Киреев Сергей Олегович, тел. + 7-906-215-41-99 |
| 4 | Идентификационные сведения об ответственном представителе подрядчика (Наименование организации, фамилия, инициалы и номер тел. ответственного представителя) |  |
| 5 | Краткая техническая характеристика объекта | Корпус 3. Многофункциональное здание 6-этажное многофункциональное здание сложной формы в плане, с закругленными углами, расположено с учётом ориентации других зданий многофункционального комплекса: ось здания привязана к оси основного въезда на участок, с восточной стороны от здания расположена основная пешеходная диагональ. Габаритные размеры здания: 54,9х64,5м. На 1-м этаже Корпуса 3 расположены помещения многофункционального здания: входная группа, магазин, рецепшен, гардеробная, помещение охраны, фитнес центр с бассейном и раздевалками, буфет (ресторан); на 2-м этаже расположены помещения арендаторов, фитнес центр; на 3-м этаже расположены административные помещения комплекса; с 4-го по 6-й этаж располагается гостиница. В подземном этаже предусмотрены раздевалки теннисной академии, а также подсобные и инженерно-технические помещения. |
| 6 | Цели и задачи | Выполнение комплекса внутренних отделочных работ в корпусе № 3 в рамках общей концепции дизайн-проекта в соответствии с требованиями рабочей документации по архитектурным интерьерам и настоящего технического задания |
| 7 | Этапы работ | Разделение на этапы не предусмотрено |
| 8 | Сроки выполнения работ | Длительность в соответствии с графиком производства работ, разработанного подрядчиком и согласованного заказчиком |
| 9 | Состав рабочей и технической документации для выполнения работ | - РД KLG-0321-RD-АР3 изм.1 архитектурные решения - РД KLG-0321-RD-АИ3 архитектурные интерьеры - Дизайн-проект номеров ИП Вальц (11 типов номеров) - Дизайн-проект и визуализации интерьеров МОП гостиницы ИП Вальц (лобби, коридоры, МФЗ) - Дизайн-проект фитнес клуба «БрайтФит» с подробной ведомостью материалов - РД KLG-0321-RD-ОВ3.1 отопление - РД KLG-0321-RD-ОВ3.2 вентиляция - РД KLG-0321-RD-ОВ3.3 Кондиционирование - РД KLG-0321-RD-ВК3 водопровод и канализация; - Технические решения и листы авторского надзора, утвержденные Заказчиком |
| 10 | Требования к Подрядчику | Подрядчик должен удовлетворять следующим требованиям: - наличие опыта выполнения аналогичных видов работ не менее 5 лет; - обязателен подтвержденный опыт монтажа стеновых панелей (ГСП/СМЛ/ЛДСП) - обязателен подтвержденный опыт производства отделочных работ в гостиничных комплексах - наличие собственной (арендованной) материально-технической базы; - наличие и достаточность собственных или/и привлеченных квалифицированных специалистов для выполнения работ; - наличие действующего на момент производства работ допуска СРО к выполнению данного вида работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | 1. Внутренние отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями рабочей документации по архитектурным интерьерам в рамках общей концепции дизайн-проекта. 2. Материалы и изделия, используемые в процессе строительства, должны иметь необходимые сертификаты соответствия и безопасности, соответствовать санитарным нормам и ГОСТ Российской Федерации. 3. Все размеры должны проверяться на объекте до выполнения работ. 4. Работы производить в соответствии с ППР и технологическими картами, разработанными подрядчиком и согласованными заказчиком. 5. Работы по монтажу отделочных материалов и оборудования должны выполняться согласно технологии и рекомендациям от компаний-производителей; 6. При производстве работ соблюдать обязательные к применению нормативно-правовые акты и документы в области стандартизации, в т.ч.: - Градостроительный кодекс Российской Федерации, введенный Федеральным законом от 29.12.2004 № 190; - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.09 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 года № 883н; - СП 48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) «Организация строительства». - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». - СП51.13330.2011 Защита от шума |
| 12 | Основные требования к организации работ | До начала работ разработать и согласовать ППР и технологические карты на производство внутренних отделочных работ; Отделочные работы вести в увязке с прочими работами по строительству Объекта При производстве работ соблюдать требования по охране окружающей среды на период строительства; Выполнение работ, создающих шум, производить в интервалы времени, установленные нормативными актами г. Калининграда и Калининградской области. |
| 13 | Состав и объемы выполняемых работ | Подрядчик осуществляет поставку материалов и выполнение строительно-монтажных (отделочных) работ в соответствии с ведомостью в приложении № 1 (объем материалов приведен без учета коэффициента технологического запаса). |
| 14 | Требования к материалам | - Проектом предусмотрено использование решений, материалов и устройств определенных фирм-производителей, на соответствующих листах отмеченных особо. В большинстве случаев есть возможность использования аналогичных решений от иных производителей и поставщиков. При таких заменах в обязательном порядке требуется получить согласование Заказчика - Декоративные стеновые панели: - Материал принять в соответствии с ведомостью отделки. Панели устанавливаются на подсистеме. - Сантехнические перегородки в с/у выполнить из ЛДСП. Конфигурацию уточнить проектом КМД в специализированной организации и согласовать с Заказчиком дополнительно. На 1х этажах внешний вид максимально приблизить к концепции АИ, на типовых этажах минимизировать объем используемых материалов с целью оптимизации бюджета на СМР; - Керамогранитные покрытия (поставка Заказчика): - При использовании крупноформатных плит всегда предлагать к применению аналог формата 1200х600; - Ограждения лестничных маршей эвакуационных лестниц: Ограждение эвакуационных лестниц – выполнить максимально простым в целях оптимизации. (окрашенная сталь). Выполняется по отдельному проекту специализированной организацией - Элементы информационно-навигационной сети Выполняется по отдельному проекту специализированной организацией. Не входит в объем по данному ТЗ |
| 15 | Планирование и отчётность | - Разработка графика производства работ в соответствии с общим планом строительства Объекта. Подготовка и актуализация детального графика производства работ. - Еженедельное предоставление Заказчику справки об отставаниях и предложений по ликвидации отставаний. - Выявление проблем, лежащих на критическом пути развития проекта, и подготовка информации для координационных совещаний Заказчика. - Подготовка еженедельных отчётов Заказчику о ходе выполнения работ, включающих информацию о соблюдение Графика производства работ, заключённых договорах на поставку и сроках поставки основных материалов и оборудования, затратах, качестве выполнения работ, возникших проблемах и мерах по их устранению. - Информирование Заказчика о воздействии вносимых изменений на параметры стоимости и сроков. - Предоставление Заказчику документов, подтверждающих выполнение работ, и оформленных надлежащим образом платёжных документов. - Предоставление информации Заказчику о предстоящих платежах в следующем месяце. |
| 16 | Требования к использованию оборудования и инструментов. | Все используемые оснастка, инструменты, геодезическое оборудование должны иметь паспорта, сертификаты, документы с отметкой о поверке. |
| 17 | Требования по обеспечению контроля качества. | Контроль качества работ осуществляется в соответствии ППР, рабочей документацией и СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Цвета лакокрасочных материалов, раскладку штучных отделочных материалов, цвет затирок, места установки ревизионных лючков предварительно согласовывать с Заказчиком. Акты скрытых работ и исполнительные съемки (схемы) оформлять и подписывать представителями технического заказчика и авторского надзора на каждый тип поверхности отдельно, поэтажно. |
| 18 | Гарантии качества работ | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) календарных лет с даты подписания итогового акта выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы. |
| 19 | Приложения: | - Ведомость отделочных работ сводная Корпус 3. - Ведомость отделки помещений АИ3 (с разбивкой по каждому помещению) - Рабочая документация KLG-0321-RD-АР3 изм.1 архитектурные решения https://cloud.mail.ru/public/PSvG/ruw37GoFf; - Рабочая документация KLG-0321-RD-АИ3 архитектурные интерьеры https://cloud.mail.ru/public/4a56/CsH4VBKgs ; - Дизайн-проект номеров ИП Вальц (11 типов номеров) https://cloud.mail.ru/public/74tz/z5y8RPUDn - Дизайн-проект и визуализации интерьеров МОП гостиницы ИП Вальц (лобби, коридоры, МФЗ) https://cloud.mail.ru/public/1b7k/TPTh5pA4s ; - Дизайн-проект фитнес клуба «БрайтФит» с подробной ведомостью материалов https://cloud.mail.ru/public/Cmsb/7toL7TnpX - Рабочая документация KLG-0321-RD-ОВ3.1 отопление https://cloud.mail.ru/public/z9SA/ntQKjYTWT - Рабочая документация KLG-0321-RD-ОВ3.2 вентиляция https://cloud.mail.ru/public/NHUg/LhtFhQX2W - Рабочая документация KLG-0321-RD-ОВ3.3 Кондиционирование https://cloud.mail.ru/public/E6ru/Jq6afisuk - Рабочая документация KLG-0321-RD-ВК3 водопровод и канализация https://cloud.mail.ru/public/mSJJ/kEMCVH2fK |

Техническое задание составил:

| ГИП филиала ООО «Верин Вэл» |  |  |  | Киреев С.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | подпись |  | И.О. Фамилия |

Согласовано:

| должность |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |