ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку

станка продольной резки керна буровых скважин

| № п/п | Параметры | Исходные данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТМЦ | Станок продольной резки керна буровых скважин |
| 2. | Количество | 1 комплект |
| 3. | Основные данные | Станок для распиливания керна буровых скважин на 1/2d, предназначен для пробоподготовки. Диаметр распиливаемого керна до 150 мм, длина до 1 м; подача керна – ручная; категория пород по буримости VIII-X, степень нарушенности керна различная. Станок оснащен необходимым оборудованием для полноценной работы (кроме питающего генератора). Диапазон температуры окружающей среды +40°: -45°С. |
| 4. | Технические характеристики | Тип станка – мостовой. Максимальная глубина реза – 150 мм. Максимальная длина распила – 1000 мм. Подача керна – ручная. Охлаждение режущего диска – жидкостное. Насос для рециркуляции охлаждающей жидкости – в комплекте. Кернодержатель – имеется. Защитный кожух диска – имеется. Потребляемая мощность – 3-4 кВт. Электропитание - от общей сети 380 В или генератора с подходящим выдаваемым напряжением и мощностью. |
| 5. | Особые условия | Условия применения мобильного комплекса – полевые, расположенные в отдаленной местности. |
| 6. | Дополнительные условия при необходимости | Срок поставки до 1 марта 2026 года |
| 7. | Адрес поставки: | Архангельская область, Мезенский муниципальный округ, месторождение алмазов им. В. Гриба |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

на поставку Станка продольной

резки керна буровых скважин

Подходящая модель Станка для распиловки керна (ООО «Экогеоспром»)