ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение обработки и комплексной интерпретации геофизических и геохимических данных на участках недр Шуйкареченский и Оловареченский

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «АГД ДАЙМОНДС», г. Архангельск, Троицкий проспект, д. 168, тел. (8182) 49-45-45, факс (8182) 49-45-51, 49-45-52 Е-mail: Fax@agddiamonds.ru |
|  | Перечень услуг/работ | Обработка и комплексная интерпретация геологических, геофизических и геохимических данных на участках недр Шуйкареченский и Оловареченский, с подготовкой предложения для выполнения дальнейших геологоразведочных работ. |
|  | Срок оказания услуг/ выполнения работ | Начало работ: 01 марта 2026 г. Окончание работ: не позднее 30 апреля 2026 г. |
|  | Объемы работ | - Обработка и интерпретация данных наземной гамма-спектрометрии – 1589 спектров на участке Шуйкареченский; - Интерпретация данных аэромагнитной съемки БПЛА – базы данных по двум участкам съемки площадью 216,3 кв. км (Оловареченский, Шуйкареченский) и опытно-методических гамма-спектрометрических работ с применением БПЛА – 9,8 кв. км (Оловареченский); - Интерпретация результатов аналитических исследований геоэлектрохимических проб методами МДИ и ТМГМ – протоколы анализа проб по одному участку (Шуйкареческий); - Комплексная интерпретация данных, объединение полученных результатов с ранее выполненной наземной съемкой методами СГ-ВП (125,3 кв. км по сети 200×50 м, общая протяженность профилей составляет 627 пог. км, в т.ч.: на участке недр Оловареченский – 415 пог. км, на участке недр Шуйкареченский – 212 пог. км), детализация ВЭЗ-ВП (140 точек зондирования) в единый отчет, с подготовкой предложений по дальнейшему выполнению геологоразведочных работ и с рекомендацией объектов для заверки буровыми работами. |
|  | Основание проведения работ | Лицензии на пользование недрами АРХ 025811 БП и АРХ 025812 БП, обе с целевым назначением и видами работ – геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений рудного золота, зарегистрированы Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра) 16 июля 2024 года. |
|  | Место оказания услуг/выполнения работ | Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, территория Онежского муниципального округа, лицензионные участки недр Оловареченский и Шуйкареченский. |
|  | Целевое назначение работ | Прогноз золотого оруденения с оценкой рудных зон и рудовмещающих структур, с выделением перспективных объектов для постановки буровых работ, с отбраковкой объектов, не связанных с золоторудной минерализацией. |
|  | Гарантийные требования | Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать Техническому заданию и действующим инструктивным требованиям по обработке геофизических и геохимических данных. Итоговый отчет должен соответствовать ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» 2010 г. |
|  | Ожидаемые результаты | Отчет о результатах комплексной интерпретации геофизических и геохимических данных на участках недр Шуйкареченский и Оловареченский с предложениями по дальнейшему выполнению геологоразведочных работ. Каталог выделенных объектов, с разделением по степени перспективности прогнозируемого золотого оруденения, по возможности – определение промышленного значения ожидаемого месторождения. |
|  | Особые требования | Обязателен опыт работ по схожим услугам, подтвержденный референс-листом. |
|  | Сроки предоставления отчетных материалов | Предоставление итогового отчета: до 30.04.2026 г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ   №1

# к Техническому заданию

# на выполнение обработки и комплексной интерпретации геофизических и

# геохимических данных на участках недр Шуйкареченский и Оловареченский

1. Пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

Перспективные участки расположены в Северо-Западном федеральном округе, в западной части Архангельской области, на территории Онежского муниципального округа, в пределах структуры Ветреного Пояса, его осевой части, в 220 км на юго-восток от г. Архангельска, в 60-70 км к югу от ж/д ветки Мурманск-Архангельск (поселки Куша, Золотуха, Малошуйка). Схема расположения лицензионных участков недр представлена на Рис. 1.

Участки проектируемых работ расположены в границах лицензионных площадей и ограничены контурами прямых линий с координатами угловых точек (Таблица 1, Рис. 2):

Таблица 1. Координаты угловых точек перспективных участков

| № угловой точки | GK, Pulkovo-42, zona 7 |  | ГСК-2011, дес. гр. |  | Название контура работ | Площадь, кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | долгота | широта |  |  |
| Участок недр Оловареченский (лицензия АРХ 025811 БП) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7391449.45 | 7035623.642 | 36.824866237 | 63.406337278 | Ol | 82,4 |
| 2 | 7401016.266 | 7029450.592 | 37.020027883 | 63.353775874 |  |  |
| 3 | 7398664.619 | 7022930.104 | 36.977188101 | 63.294656051 |  |  |
| 4 | 7398136.504 | 7023332.837 | 36.966411880 | 63.298117013 |  |  |
| 5 | 7396205.075 | 7020707.019 | 36.929617787 | 63.274020797 |  |  |
| 6 | 7393020.774 | 7020831.708 | 36.866143234 | 63.274202634 |  |  |
| 7 | 7393135.155 | 7022271.594 | 36.867466772 | 63.287145488 |  |  |
| 8 | 7395458.827 | 7025429.563 | 36.911698445 | 63.316143261 |  |  |
| 9 | 7392564.144 | 7027686.46 | 36.852480640 | 63.335518983 |  |  |
| 10 | 7391796.428 | 7029147.213 | 36.836180815 | 63.348382930 |  |  |
| 11 | 7389952.667 | 7031199.261 | 36.797975111 | 63.366215754 |  |  |
| Участок недр Шуйкареченский (лицензия АРХ 025812 БП) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7416279.196 | 7016130.675 | 37.331716660 | 63.238233425 | Sh | 42,9 |
| 13 | 7422014.271 | 7015089.407 | 37.446285014 | 63.230187200 |  |  |
| 14 | 7424807.501 | 7011391.841 | 37.503541547 | 63.197622040 |  |  |
| 15 | 7424792.915 | 7009955.114 | 37.503917140 | 63.184733876 |  |  |
| 16 | 7422079.908 | 7009940.528 | 37.450063332 | 63.184025629 |  |  |
| 17 | 7418345.876 | 7010976.138 | 37.375416240 | 63.192484690 |  |  |
| 18 | 7417127.94 | 7012091.972 | 37.350661990 | 63.202212589 |  |  |
| 19 | 7412903.112 | 7011955.972 | 37.266817209 | 63.199994356 |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 125,3 |  |

2. Виды, объемы работ и ожидаемые результаты

2.1. Обработка и интерпретация данных наземной гамма-спектрометрии

Исходные данные:

- 1589 спектров с координатами точек наблюдения, набранные в полевых условиях с использованием спектрометра МКСП-01 «РАДЭК»;

- спектры, измеренные на полевых калибровочных устройствах, калибровочные матрицы.

Данные спектрометра представлены в бинарном виде, имеется смещение от спектра к спектру как масштаба энергетической шкалы, так и смещение начальной точки.

Спектры измерены с помещением спектрометра в заглубление в грунте.

Ожидаемые результаты

Карты удельных содержаний естественных радиоактивных элементов K, U, Th, полученные по гамма-спектрам, и карта МЭД, а также таблицы этих величин в зависимости от координат.

2.2. Интерпретация данных аэромагнитной гамма-спектрометрической съемок БПЛА

Исходные данные:

Базы данных по участкам Шуйкареченский и Оловареченский в виде табличного файла, содержащие столбцы: координаты Х Y Z, аномальное магнитное поле. База сопровождается описанием выполненных операций с исходным (измеренным) полем.

Ожидаемые результаты:

- рассчитанная региональная и локальная составляющие поля;

- рассчитанная вертикальная производная и полный горизонтальный градиент;

- линеаментный анализ исходного поля и полученных трансформаций;

- оценка возможности и целесообразности выполнения 3Д инверсии данных. При целесообразности выполнения 3Д инверсии или аналитического продолжения поля в нижнее полупространство;

- оценка результатов и эффективности гамма-спектрометрической съемки БПЛА.

2.3. Интерпретация результатов аналитических исследований геоэлектрохимических проб методами МДИ и ТМГМ

Исходные данные:

Протоколы анализов проб по участку недр Шуйкареченский. Анализ экстракта и концентрата на 38 элементов с окончанием ISP-MS, ISP-OES.

Ожидаемые результаты:

- моделирование распределения химических элементов;

- рассчитанные параметры геохимического фона и статистически достоверных аномалий для золота и его элементов спутников;

- характеристика выделенных аномалий по степени перспективности на обнаружение золотого оруденения.

2.4. Комплексная интерпретация данных

Исходные данные:

- геологическая карта;

- результаты ранее выполненной наземной съемки методами СГ-ВП, ВЭЗ-ВП;

- результаты обработки и анализа магниторазведки, геоэлектрохимии, гамма-спектрометрии.

Ожидаемые результаты:

- Отчет о результатах комплексной интерпретации геофизических и геохимических данных на участках недр Шуйкареченский и Оловареченский, с предложениями по дальнейшему выполнению геологоразведочных работ, с обоснованием предлагаемых методов.

- Результаты, полученные по каждому отдельному методу, сопоставлены с разнородной геолого-геофизической информацией.

- Каталог выделенных объектов, разделенных по степени перспективности прогнозируемого золотого оруденения, по возможности – определение промышленного типа и промышленного значения ожидаемого месторождения.

- Рекомендации по местам заложения буровых скважин, с параметрами заложения скважин (азимут, угол наклона, глубина).