ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу окон ПВХ.

на Объекте: «Реконструкция объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 54:35:021430:458 в многоэтажный жилой дом (секции 1-4) со встроенными помещениями  общественного назначения, автостоянкой и трансформаторная подстанция – 3 этап строительства  комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения,  c подземными автостоянками, трансформаторные подстанции, канализационная насосная станция  по ул. Прибрежной в Железнодорожном районе г. Новосибирска».

| Основные данные и требования |  | Основные Данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО СЗ «Зеленый город» |
|  | Адрес объекта | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, район Железнодорожный, ул. Прибрежная. Земельный участок с кадастровым номером 54:35:021430:458 |
|  | Объемы работ и основание для подготовки коммерческого предложения | - Основанием для просчета стоимости является Рабочая Документация, дизайн проект в составе Приложений к настоящему ТЗ: - Приложение 1. ВОР. Окна ПВХ. - Приложение 2. Проект типового договора подряда. Редакция № 16. - Приложение 3. Дополнительные условия по участию в тендере. - Приложение 4. Анкета контрагента (обязательно для заполнения). - Рабочая документация АР2, шифр «46-21-НМВЛ3-ЗАК-ЭПР-АР2.1», «46-21-НМВЛ3-ЗАК-ЭПР-АР2.3», «46-21-НМВЛ3-ЗАК-ЭПР-АР2.4»; - Рабочая документация АР4, шифр «46-21-НМВЛ3-ЗАК-ЭПР-АР4»; - Рабочая документация АР5, шифр «46-21-НМВЛ3-ЗАК-ЭПР-АР5»; - Рабочая документация АР6, шифр «46-21-НМВЛ3-ЗАК-ЭПР-АР6»; |
|  | Особые условия | 1. Профильная система ПВХ конструкций - VEKA Softline 70; 2. Цвет оконных блоков, а так же дополнительных профилей снаружи – ламинация плёнкой "Continental" F436-1014 (Серый антрацит), изнутри - белый. 3. Светопрозрачное заполнение двухкамерный стеклопакет с использованием специального низкоэмиссионного покрытия (ТОП): СПД40 (4М1х14х4М1х14хИ4), приведенное сопротивление теплопередаче R>0,732 м2·°С/Вт. 4. Фурнитура - "Winkhaus ActivPilot", петли видимые; 5. Оконная ручка - "Roto Line" (белая) с детским замком. В период строительных работ заглушить отверстия накладкой; 6. Цвет уплотнителей - черный; 7. Монтажный шов по ГОСТ 30971-2002 с применением паро- и гидроизоляционных материалов. Выбор материала гидроизоляции (мастика/лента) зависит от готовности проемов (наличие фасадного утеплителя); 8. Защита изделий стрейч -пленкой от загрязнения (обернуть открывающиеся створки, стеклопакеты в глухой части). 9. Внутренняя отделка откосов выполняется собственником помещения; 10.Место установки, тип и количество подоконных приточных клапанов (КИВ) - см. раздел АР2. 11. Наружное ограждение из алюм. профилей - цвет RAL 7016. Предоставить сертификат или расчет на наружное ограждение согласно п. 5.3.2.5, ГОСТ Р 56926-2016 |
|  | Сроки выполнения работ | С марта 2026 года по август 2027 года |
|  | Требования к формированию коммерческого предложения | Состав КП обязательно должен включать в себя: - Коммерческое предложение предоставляется на бланке организации. - График производства работ с указанием этапов (если предусмотрено технологией); - Стоимость работ (заполненная Смета) и условия оплаты. - Все накладные расходы, сметную прибыль не выделять отдельной позицией; - Портфолио компании – участника тендера (перечень выполненных объектов) |
|  | Авансирование | По согласованию с Заказчиком. |
|  | Условия по закупке материалов и их доставке | Весь инструмент, инвентарь, а также расходные материалы – входят в состав работ подрядчика. Грузоподъёмные механизмы предоставляются Заказчиком. Давальческие материалы указаны . |
|  | Условия проведения и приемки работ | - Обязательное наличие допуска СРО - Общая система налогообложения. - Организация места проведения работ силами и за счет подрядчика. - Вся исполнительная документация и исполнительные схемы составляется силами подрядной организацией. - Присутствие ИТР подрядной организации, на протяжении всей работы, обязательно. - Замена материалов, указанных в Рабочей Документации, должна быть согласована с Заказчиком. - Регулярная очистка рабочих мест от мусора, организация и спуск с монтажного горизонта до места сбора строительных отходов и мусора, указанного Заказчиком. - Все работы должны соответствовать требованиям СП, СНиП, ГОСТ и другим нормативным документам РФ. - Работы выполнять согласно разработанному подрядчиком проекту производства работ. - Приемка работ осуществляется при условии передачи полного комплекта исполнительной документации. - Приемка выполненных работ осуществляется только после очистки и уборки зон и захваток, вверенных подрядчику для выполнения работ. - Обязательное выполнение подрядчиком всех норм и правил техники безопасности. Все рабочие подрядчика должны находиться в спец одежде, в том числе наличие СИЗ обязательно. |
|  | Оплата выполненных объемов работ | Оплата выполненных работ осуществляется после следующих условий: - приемка выполненных работ техническим надзором заказчика - подписанием всех актов на скрытые работы; - уборка и очистка участка выполненных работ от мусора - передача по акту выполненных работ подрядчикам, выполняющим последующие работы; - через 30 дней, после подписание форм кс-2 и кс-3 - гарантийное удержание 5% от суммы принятых работ - объемы принимаются по факту, но в пределах, утвержденных данным тех заданием; результаты работ предъявляются с составлением актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), соответствующих технических актов. |
|  | Банковские условия | Обязательное условие для заключения договора открытие расчетного счета в банке Дом РФ. |

Руководитель проекта